| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-2 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4. Окраска узлов отопления. 5. Замена приборов отопления по заявлениям. 6.Промывка и опрессовка. | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 4. Замена прибора учета воды. | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере небх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Ремонт входн. ступеней 7.Приобретение инвентаря. | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек . конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мус.камер. 6. Текущий ремонт кровли. 7. Частичное восстановление отмостки 8. Ямочный ремонт |