| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-37 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 3.Замена запорной арматуры. ф15-16 ф25-9 4. Окраска узлов отопления. 5. Замена приборов отопления по заявлениям. 6. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2.Замена задвижек ф80 3. Замена отд.участков трубопровод. ф20-14 ф32-10 4. Замена вентилей на спускник. ф15-16 ф32-11 5. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-9 ф20-4 ф32-10 3. Замена стояк.вент. ф15-9 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп.в | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере необх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Заделка выбоин в полу. 7.Приобретение инвентаря. 8. Замена почтовых ящиков | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 6. Космет. Ремонт мест общ. Пользования 7. Ремонт ограждений |