| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-50 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-10 ф20-10 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-10 ф32-15 3. Замена вентилей на спускник. Ф20-10 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопровод 3. Замена стояк.вент. ф20-9 ф15-10 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков 3.Частичная замена канал.труб в подвальном помещении. | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере необх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Заделка выбоин в полу. 7.Приобретение инвентаря. 8. Ремонт балконных примыканий( по заявлениям) | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 6. Ремонт переходных дверей |