| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп-1 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4. Окраска узлов отопления. 5. Замена приборов отопления по заявлениям. 6. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 4.Замена задвижек ф50 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 4.Замена задвижек ф80 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1. Замена окон в местах общего пользования. 2. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 3.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 4. Заделка выбоин в полу. 5.Приобретение инвентаря. 6.Ремонт входных ступеней 7. Ремонт входных козырьков. | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 6. Замена окон. 7.Ремонт входных козырьков. |