| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп-2 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4. Окраска узлов отопления. 5. Замена приборов отопления по заявлениям. 6.Замена задвижек ф80 7. Промывка и опрессовка |  | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 4. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Ремонт мусс.контейнеров. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5. Заделка выбоин в полу. 6.Приобретение инвентаря. 7. Ремонт и покраска цоколя, отмостки 8.Частичный ремонт кровли, козырьков. | 1.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |