| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф20-7 ф50-8 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-24 ф32-24 ф80-4 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка. | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-10 3. Замена вентилей на спускник. ф15-10 ф32-8 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-4 ф20-3 ф32-5 3. Замена стояк.вент. ф20-7 ф15-9 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». . 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 5. Утилизация люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Замена окон в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере необх. замена мусс. клапанов, мусс. контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6.Приобретение инвентаря. 7.Ремонт козырьков . | 1.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4. Мытье окон. |