| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-8 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. Ф100-2 ф20-40 ф15-20 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Замена задвижки ф80-1 8. Замена контрольно измерительных приборов. 9. Промывка и опрессовка. | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. 3. Замена вентилей на спускник. Ф32-16 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопровода 3. Замена стояк.вент. ф15-9 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация люминесцентных ламп. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Ремонт или по мере необх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5.Приобретение инвентаря. | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |