| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.пл-5 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф15-10 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-6 ф20-10 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка. |  | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-10 ф20-12 3. Замена стояк.вент. ф15-13 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф10 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 3.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 4. Заделка выбоин в полу. 5.Приобретение инвентаря. 6.Ремонт входного козырька, цоколя | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5. Покраска цоколя |